## Slurry acidification:

Amount of H2SO4

Used field ratio:

180.00 g of acid

60.05 kg of slurry

0.1800 kgacid60.05·10-3 tslurry=2.9975·kgacidtslurry

If using 500 g of slurry in lab:

mH2SO4= 0.5000 kgslurry·10-3tslurrykgslurry·2.9975·kgacidtslurry=0.00149875·kgacid

0.00149875·kg·103gkg =1.49875g

ρH2SO4 95 %wt=1.8837gmL

V=mρ=1.49875g 1.8837gmL=0.795642·mL

0.795642·mL·103μLmL=795.642·μL

Rounding, 3 significant digits

V=796·μL

Pipette precision only down to 1 μL